- OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos de segurança para a realização de trabalhos com movimentação manual e/ou mecanizada de cargas por guindaste, guindauto, empilhadeira, retroescavadeira e escavadeira.

- ABRANGÊNCIA

Este procedimento se aplica a todos empregados da Bahiagás e terceiros.

- DEFINIÇÕES

  - Movimentação de cargas: trata-se de uma técnica utilizada para içar, transportar e deslocar determinada carga com o auxílio de máquinas, equipamentos ou manualmente.

  - Empilhadeira: máquina móvel própria para executar empilhamento e arrumação de certos produtos ou carga em armazéns, fábricas, portos etc.

  - Guindaste: é uma máquina usada para erguer e movimentar cargas pesadas, que possui mecanismos capazes de movimentar cargas extremamente pesadas. Ele é constituído de uma torre equipada com cabos e roldanas, sendo largamente utilizado na construção civil e na indústria de equipamentos pesados, geralmente usados sobre pneus ou sobre esteira.

  - Guindauto: (ou caminhão munck) é um tipo de caminhão que conta com um sistema hidráulico e braço articulado com um gancho que realiza atividades de carga e descarga. Atualmente o uso deste tipo de equipamento é bem amplo e vai desde o uso florestal até o içamento de grandes volumes, porém é mais comumente utilizado na movimentação de contêineres, suporte na montagem de estruturas metálicas e de concreto.

  - Escavadeira: máquina de escavar, de retirar ou revolver terra de um terreno; escavador, escavadora e dragar.

  - Cabos de aço: constituído por dois ou mais fios enrolados lado a lado e ligados, ou torcidos ou entrançados, formando um único conjunto.

  - Ganchos: haste recurva, de metal ou outra substância resistente, usado para suspender pesos ou pendurar objetos

  - PT – Permissão de Trabalho;

  - PTT – Permissão de Trabalho Temporário;

  - Retroescavadeira: é um trator com uma pá montada na frente e uma pequena concha na traseira do veículo, diferente de um trator, que é usado para puxar cargas. A retroescavadeira é empregada nas construções urbanas e rurais

  - Sinaleiro - pessoa responsável pela sinalização, emitindo ordens por meio de sinais visuais e/ou sonoros.

- EQUIPAMENTOS/SOFTWARE/SISTEMAS

  - De acordo com o tipo de movimentação a ser executada.

- DESCRIÇÃO

  - Movimentação Mecânica

    - Todo serviço de movimentação mecânica de carga deverá ser precedido de autorização através de PT – Permissão de Trabalho ou PTT - Permissão de Trabalho Temporário.

    - EPI’s deverão ser utilizados em função do local e do trabalho a ser executado.

    - O operador deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação compatível com o veículo, certificado de Curso de Operador de guindaste ou guindauto e comprovar a sua função anotada em carteira de trabalho.

    - O operador deve apresentar à fiscalização do contrato evidencias de curso de capacitação ministrado por instituição privada ou pública, desde que conduzido por profissional habilitado.

    - O operador do equipamento deve possuir crachá emitido pela Bahiagás para executar a atividade.

    - A contratada deve apresentar à fiscalização do contrato o programa de manutenção preventiva de acordo com as recomendações do fabricante.

    - A contratada deverá apresentar à fiscalização do contrato o relatório da última inspeção mecânica assinado por profissional habilitado.

    - Os equipamentos, ferramentas e acessórios a serem utilizados na movimentação de carga deverão ser inspecionados previamente pela contratada/operador, de modo a garantir que estejam em perfeitas condições de uso, conforme as recomendações do fabricante, devendo ser registrada em formulário de inspeção do equipamento e apresentado ao emitente da PT/PTT.

    - Somente içar cargas compatíveis com a capacidade do equipamento e conforme orientação do fabricante do equipamento.

    - As operações com devem ser suspensas aos sinais de chuva, relâmpagos, ventanias, etc.

    - A movimentação de carga não deve ser realizar com ausência de visibilidade ou operações simultâneas.

    - Durante toda a atividade de movimentação de cargas o local deverá estar isolado e sinalizado.

    - É proibida a circulação ou permanência de pessoas sob a área de movimentação da carga e devem ser adotadas medidas preventivas quanto à sinalização e isolamento da área.

    - Somente pessoas autorizadas devem permanecer no local de realização do serviço.

    - Devem ser atendidas as distancias de segurança estabelecidas pela legislação quando em movimentação de carga próxima a redes elétricas energizadas, priorizando a desenergização da rede.

    - Solicitar justificativa/parecer formal ao profissional da área de elétrica na impossibilidade da desenergização da rede elétrica. Solicitar a liberação da concessionária de eletricidade ou cliente.

    - O operador deve movimentar a carga com a altura mais baixa possível.

    - A movimentação de carga em área pública deve ser precedida de autorização quando assim a autoridade exigir.

    - Toda atividade executada acima de 2,00 (dois) metros do nível inferior, onde haja risco de queda, deverá seguir as orientações da NR-35 do IT-03.10-004 Serviço em Altura.

    - Os equipamentos e acessórios a serem utilizados na movimentação devem ser compatíveis com a carga a ser içada.

    - Durante a movimentação da carga, o alarme sonoro de alerta deve ser utilizado, principalmente nas áreas de trânsito de pessoas.

    - Caso a contratada disponha de profissional de segurança do trabalho, o mesmo deverá acompanhar integralmente a atividade de movimentação de cargas.

    - Movimentação de carga com Guindaste/ Munck

      - Não poderá ser emitida PTT - Permissão de Trabalho Temporário para a atividade de movimentação de carga com uso de guindaste ou Munck.

      - Máquina com lança telescópica somente trafegar com a mesma recolhida e sobre o descanso.

      - No ato da movimentação da carga o guindauto deverá estar com todas as patolas sob a superfície do solo, garantindo o nivelamento do equipamento.

      - Utilizar cabos guia durante a movimentação de cargas.

      - Para içar tubos de aços soltos utilizar o sistema de pinça ou pega tubos, com lingadas ou eslingas individuais ou com várias pernas (conjunto de lingadas ou eslingas) possibilitando a movimentação de vários tubos de uma só vez, contanto que sejam compatíveis com o peso da a ser içada da carga;

      - Para içar tubos em forma de feixes utilizar balancim com cintas compatíveis com a carga de tubos a ser içada”.

      - Utilizar sistema de patolas apropriados para içar cargas.

      - Os equipamentos e acessórios a serem utilizados na movimentação devem ser compatíveis com a carga a ser içada.

      - Antes de iniciar o trabalho, devem ser verificadas as condições do terreno para patolar a máquina.

      - O patolamento deverá atender as recomendações do manual de fabricação do equipamento.

      - Devem ser utilizados calços para apoio da patola no solo.

      - Ao identificar afundamento dos calços no solo, que venha a comprometer a movimentação segura da carga, o trabalho deve ser interrompido, devendo suas condições ser reanalisadas junto com o responsável pela atividade;

    - Especificidades para uso do Guindaste

      - A movimentação de cargas sobre a instalação deve ser realizada com velocidade de vento conforme estabelecido no manual do fabricante do guindaste.

      - É proibido deixar a carga içada suspensa. O ciclo de movimentação deverá ser completo.

      - Ao estacionar o guindaste o operador deve deixar a chave na ignição e manter o moitão recolhido a uma distância mais próxima possível da extremidade da lança.

      - Deve ser previsto dispositivo de aterramento para o guindaste.

      - O plano de base do guindaste deve estar nivelado. Para garantir esta condição, os pneus não devem ficar apoiados no solo, ficando o guindaste suspenso através do sistema de patolamento.

      - O patolamento em pontilhão, viaduto e pontes somente é permitido mediante plano de movimentação de carga e memória de cálculo comprovando resistência mecânica.

      - Devem ser utilizadas sapatas auxiliares para evitar esburacar o piso e tornar instável a carga.

      - Devem ser testados os freios dos guindastes antes de levantar ou deslocar cargas.

      - A movimentação da carga não deve ser executada no quadrante sobre a cabine.

      - No caso de utilização de dois ou mais guindastes, um destes deverá estar parado sem que a lança esteja dentro do raio de atuação do outro. Não sendo permitida a realização de qualquer operação até que a lança seja retirada.

      - Havendo necessidade de deixar a cabine de comando, o operador do guindaste deve certificar-se que:

- a carga não esteja suspensa;

- as travas de segurança estejam acionadas;

- os controles estejam na posição neutra;

- os freios estejam aplicados;

- o guindaste esteja desligado;

- a lança esteja apoiada no berço.

      - A cabine de operação do guindaste deve ter extintor de incêndio de classe adequada.

      - O sinaleiro e o operador do guindaste devem possuir meios de comunicação adequado, quando houver deficiência na visualização da carga.

      - Todas as manobras de movimentação devem ser executadas por sinaleiro e por meio de código de sinais convencionados.

      - O Sinaleiro de cargas deve ser qualificado de acordo com a NR-18 e ser treinado conforme o conteúdo programático mínimo, com carga horária mínima de 8 horas e apresentar evidência a fiscalização do contrato.

      - Deverá ser apresentado o Plano de Movimentação de Carga, que consiste no planejamento formalizado de uma movimentação com guindaste móvel ou fixo, visando à otimização dos recursos aplicados na operação (equipamentos, acessórios e outros) para se evitar acidentes e perdas de tempo. Ele indica, por meio do estudo da carga a ser içada, das máquinas disponíveis, dos acessórios, condições do solo e ação do vento, quais as melhores soluções para fazer um içamento seguro e eficiente.

      - O Plano de Carga deverá ser assinado por profissional habilitado.

      - A comunicação entre o sinaleiro e o operador de guindaste, deverá estar prevista no Plano de Carga.

    - Movimentação de carga com empilhadeira

      - A movimentação de cargas deve ser realizada em piso que suporte o peso da empilhadeira acrescido da carga.

      - Em locais fechados e sem ventilação, somente devem ser utilizadas empilhadeiras com motores elétricos.

      - Deve ser observada a capacidade máxima de empilhamento das cargas a serem movimentadas, bem como a amarração da carga no pallet e sua integridade.

      - Deve ser verificado se existem obstáculos aéreos ou desníveis no piso que dificultem ou impeçam a movimentação adequada da empilhadeira.

      - O operador de empilhadeira deve fazer as curvas lentamente; não passar em buracos e locais escorregadios; evitar partidas e freadas bruscas; manter os faróis acesos, mesmo durante o dia; atender aos limites de velocidade e usar o cinto de segurança.

      - O operador não deve dirigir com as mãos e/ou solado dos sapatos sujos de óleo ou graxa.

      - Ao descer ou subir rampas, o garfo da empilhadeira deve ser mantido inclinado de modo a não arrastar a carga, não sendo permitido descer rampas de frente com a máquina carregada.

      - O peso da carga deve ser centralizado sobre os garfos, não devendo ser transportadas cargas apoiadas em um só garfo.

      - Deve ser assegurado, por meio de ancoragem, que cargas cilíndricas não rolem sobre o garfo.

      - A carga a ser movimentada não deve ser escorada com as mãos ou com o corpo, devendo ser apoiada contra o protetor de carga.

      - A carga somente deve ser transportada em altura inferior à da torre.

      - Uma carga levantada só deve ser inclinada para frente quando já estiver em posição e em frente ao lugar de descarga.

      - Quando o mecanismo de elevação estiver levantado para retirar ou depositar uma carga, a torre deve ser inclinada o mínimo possível, para frente ou para trás.

      - A carga não deve ser levantada ou abaixada enquanto a empilhadeira estiver em movimento.

      - Quando o volume da carga impedir a visão do operador, este deve fazer a movimentação lentamente, utilizando marcha à ré e os retrovisores.

      - A empilhadeira não deve ser utilizada para empurrar ou rebocar equipamento, tubos, válvulas e etc.

      - Ao término da operação o operador deve: desligar o motor com a chave na ignição, engatar uma marcha, abaixar os garfos, acionar o freio de mão e calçar as rodas da empilhadeira.

      - Para empilhadeiras movidas a gás, ao término da operação o registro do botijão deve ser fechado e aguardar que o gás existente na linha seja consumido até que o motor apague totalmente.

      - A empilhadeira somente deve ser utilizada para movimentar carga conforme orientação do fabricante.

  - Movimentação de carga manualmente

    - Esse tipo de atividade deverá ser realizada segundo orientação do fabricante do equipamento/ferramentas a serem movimentados bem como a legislação vigente e NR’s aplicáveis.

    - Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.

    - Para movimentar manualmente cargas, deve haver treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vista a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.

    - O peso máximo que um trabalhador pode remover individualmente, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é de 60 quilos considerando que é vedado a mulheres e jovens menores de 18 anos serviços que demandam uma força muscular superior a 20 quilos, para trabalhos contínuos, ou 25 quilos para as funções que exigirem, ocasionalmente, o transporte manual de cargas.

    - Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados.

  - Movimentação de Cargas com os equipamentos abaixo relacionados deverão seguir as orientações e recomendações do fabricante.

- Guincho/Girafa Hidráulico;

- Transpallet;

- Side Boom;

- Retroescavadeira;

- Escavadeira.

    - Toda evidencia, capacitação, habilitação, qualificação e autorização devem ser apresentadas a fiscalização do contrato. Ver Anexo Q12.

Nota: As exigências deste procedimento também são aplicáveis a operadores próprios ou colaboradores internos da Companhia que operam ou movimentam os equipamentos citados acima.

- REFERÊNCIAS

  - PG-03.10-005 Permissão de Trabalho;

  - PG-03.10-006 Identificação, sinalização e isolamento de obras e serviços;

  - IT-03.10-001 Análise Preliminar de Risco – APR;

  - IT-03.10-004 Serviço em altura;

  - IT-03.10-005 Serviço com eletricidade;

  - NR-12 -  Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

  - NR-17 - Ergonomia;

  - NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

  - NR-35 – Trabalho em Altura;

  - CLT – Consolidação das Leis do Trabalho;

  - NBR 7500:2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos;

  - NBR 8400:1984 - Cálculo de equipamento para levantamento e movimentação de cargas – Procedimento;

  - NBR 11436:1988 - Sinalização manual para movimentação de carga por meio de equipamento mecânico de elevação – Procedimento;

  - NBR 13545:2012 - Movimentação de cargas — Manilhas;

  - NBR 10014:1987 - Moitão e cadernal de aço para movimentação de carga em embarcações – Especificação;

  - NBR ISO 3108:1998 - Cabos de aço para uso geral – Determinação da carga de ruptura real;

  - NBR 13541:2014 - Linga de cabo de aço;

  - NBR ISO 2408:2008 - Cabos de aço para uso geral – Requisitos mínimos;

  - NBR ISO 4309:2009 - Equipamentos de movimentação de carga – Cabos de aço – Cuidados, manutenção, instalação, inspeção e descarte;

  - NBR 15637:2012 - Cintas têxteis para elevação de cargas.

- ANEXOS

“Não se aplica”.